МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное  бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Димитровградский технико-экономический колледж»

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УР Н.В. Дергунова « 30 » августа 2024 г. |
| --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению курсового проекта по профессиональному модулю  ПМн2.03  Обеспечение противопожарного режима на объекте

Специальность	20.02.04 Пожарная безопасность

(код, наименование)

Авторы		Калугина Н.В.

(Ф.И.О.)

|  | РАССМОТРЕНО методической цикловой комиссией общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей отрасли производственной сферы и техносферной безопасности Протокол № 1 от «30» августа 2024 г. Председатель: Святова Л.Н. (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Димитровград 2024

# СОДЕРЖАНИЕ

| Общие положения | 4 |
| --- | --- |
| 1 Содержание | 4 |
| 2 Структура работы | 4 |
| 3 Последовательность выполнения курсового проекта | 5 |
| 3.1 По разделу «Расчет системы пожарной сигнализации» | 5 |
| 4 Графическая часть | 9 |
| Список литературы | 10 |
| Приложения | 12 |
| Приложение А Условные графические изображения строительных конструкций | 12 |
| Приложение Б Примеры схем и оперативно-тактических характеристик объек тов | 16 |
| Приложение В Примеры схем водоснабжения | 28 |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Методическое пособие подготовлено с целью оказания помощи студентам в выполнении курсового проекта по ПМн2.03  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ОБЪЕКТЕ МДКн2.03.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ.

Самостоятельная работа по выполнению курсового проекта направлена на совершенствование навыков в разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности различных объектов экономики, торговли образования и культуры. Расчету основных характеристик объекта, связанных с обеспечением предупреждения и тушения пожаров, эвакуации людей и оснащения объекта системой пожарной сигнализации.

Прежде чем приступить к выполнению курсового проекта, необходимо ознакомиться с методическими указаниями, подобрать и изучить нормативную литературу.

Схемы объектов и их характеристики приведены в Приложении. Схемы водоснабжения в Приложении.

# Представляемый материал курсового проекта.

Расчетно-пояснительная записка на 20-25 страницах, выполненная на листах формата А4 с необходимыми расчетами, схемами, рисунками, описаниями, выводами, предложениями и списком использованных литературных источников.

# СОДЕРЖАНИЕ

На первом месте и, при необходимости, на последующих листах помещают содержание, включающее номера и наименования разделов и подразделов с указанием номеров листов. Содержание включается в общее количество листов данного документа.

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) с прописной буквы. Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы.

Названия разделов и подразделов не дописываются на 28мм до рамки. От- ступ для обозначения страниц составляет 8мм от рамки.

# СТРУКТУРА РАБОТЫ

В зависимости от выбора студента курсовая работа может выполняться по направлению:

- Расчет системы пожарной сигнализации.

В зависимости от выбранного направления формируется содержание работы

по разделам.

# ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПОЕКТА

  - По разделу «Расчет системы пожарной сигнализации»

    - Введение

Во введении описывается проблема пожаров. Показывается актуальность необходимости установки системы пожарной сигнализации. Обозначаются цели работы, ставятся задачи.

Например целями работы можно обозначить:

- изучение объекта со стороны необходимой для оснащения его СПС,

- изучение нормативной документации в сфере требований к пожарной сиг- нализации на объектах,

- изучение имеющегося на рынке оборудования на основании обзора пред- ложений фирм,

- получение навыков составления схем пожарной сигнализации,

- изучение электрических схем подключения приборов,

- получение навыков расчета электрических параметров шлейфов пожарной сигнализации.

За задачу можно принять:

- разработку проекта пожарной сигнализации для данного объекта.

    - Оперативно-тактическая характеристика объекта

# Описание объекта

Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитально- го строительства.

На исследуемом объекте необходимо предусмотреть конструктивные, объ- емно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в слу- чае пожара:

- возможность эвакуации людей наружу до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия ОФП;

- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спа- сению людей и материальных ценностей;

- нераспространение пожара на рядом расположенные здания.

- наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;

Все требования, выполняются в соответствии с действующими нормативно- техническими документами.

# Пожарная безопасность объекта обеспечивается:

- системой предотвращения пожара;

- системой противопожарной защиты;

- организационно-техническими мероприятиями

Предотвращение пожара достигается предотвращением образования в горю- чей среде источников зажигания, максимально возможным применением пожаро- безопасных строительных материалов.

# Противопожарная защита объекта достигается:

- применением ТСПЗ;

- применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники;

- применением устройств, обеспечивающих ограничение распространения ОФП;

- объемно-планировочными и техническими решениями;

- регламентацией огнестойкости и пожарной опасности строительных кон- струкций и отделочных материалов;

- проектными решениями генерального плана по обеспечению пожарной без- опасности.

При описании ОТХ объекта обязательно должны указываться следующие па- раметры здания:

- линейные размеры (длина, ширина, высота) здания,

- линейные размеры (длина, ширина, высота) каждого помещения,

- масштаб поэтажных планов.

    - Прогноз развития пожара

Прогнозируется наиболее вероятный вариант возникновения и развития по- жара на объекте. Описывается путь распространения пламени и описывается ущерб от огня. Также оцениваются риски для людей связанные с пожаром.

# Действия обслуживающего персонала (работников) объекта до прибы- тия пожарных подразделений

Описываются действия персонала объекта при возникновении пожара. Ин- струкция по действиям во время пожара с описанием обязанностей должностных лиц. Наличие ДПД и их действия. Перечень используемого оборудования для ту- шения и эвакуации людей и материальных ценностей.

# Организация работ по спасению людей

Описание действий персонала объекта по реализации эвакуации сотрудников и посетителей, а также материальных ценностей.

    - Выбор системы пожарной сигнализации и оборудования для нее, со- ставление схем размещения и подключения оборудования

# Требования нормативной документации к установке оборудования

Проводится работа с нормативной документацией по пожарной сигнализа- ции, а именно с15 и16. На предмет поиска информации о предъявляемых требова- ниях к оснащению объектов системами пожарной сигнализации и оборудованию,

15 федеральный закон №123 ФЗ от 22.07.2008

16 Свод правил СП 5.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожа- ротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

входящему в нее. Необходимые требования внести в пояснительную записку в виде текста относительно данного объекта.

# Обоснование выбора типа системы пожарной сигнализации и оборудо- вания для нее

Описание различных типов пожарной сигнализации (аналоговой, пороговой, адресной, неадресной) представлены в 17 и 18. Оценка их качеств по способности обеспечить ПБ объекта и выбор конкретной схемы для данного объекта.

Исходя из выбора схемы, выбирается оборудование для оснащения объекта пожарной сигнализацией:

- приемо-контрольный прибор,

- блок бесперебойного питания (при необходимости),

- блок реле (при необходимости),

- пожарные извещатели,

- оповещатели,

- кабель для прокладки шлейфов,

- кабельканал.

В пояснительную записку необходимо внести описание каждого прибора, изображение и ТТХ с обязательным указанием токов и напряжений прибора, для кабеля указать удельное сопротивление.

# Схемы размещения оборудования на объекте

На основании вышеизложенного материала на поэтажных планах здания объекта составить схемы пожарной сигнализации с размещением оборудования и прокладкой шлейфов сигнализации. Для удобства работы рекомендуется на схе- мах указывать номера шлейфов и изображать их линиями разных цветов. Так же на схеме необходимо показать площадь действия пожарных извещателей в одном из помещений.

При этом составить перечень оборудования и длину провода по каждому шлейфу. В виде:

- шлейф №1 - 25 дымовых точечных извещателей, 3 ручных извещателя, 87 метров.

- шлейф №2 - 32 дымовых точечных извещателей, 2 линейных дымовых из- вещателя, 105 метров,

- шлейф №3 - 6 световых оповещателей «выход», 93 метра,

- шлейф №4 - 6 свето-звуковых оповещателей, 123 метра. Пример схемы:

17 Собурь, С.В. Установки пожаротушения автоматические: Справочник. – 4-е изд. (с изм.). – М.: ПожКнига, 2004.

- 408 с., ил. – Пожарная безопасность предприятия.

18 Бабуров, В.П., Бабаурин, В.В., Фомин, В.И. Технические средства систем охранной и пожарной сигнализации. Часть 2: Технические средства пожарной сигнализации: Учебно-справочное пособие / Под общ. ред. В.И. Фомина.

– М.: Изд-во «Пожнаука», 2009. – 232 с.

класс

класс

библиотека

Каб. Продленногогруппы

дня

кабинет

гардероб

класс

гардероб

3 4 5 6 9 10 11

кабинет

раздевалка

раздевалка

душ     душ

столовая

С/У      С/У

спортзал

7   2

1инвентарь     кабинет

8

коридор

мастерская

План первого этажа

склад Холод-к

Электрические схемы подключения приборов

В соответствии с паспортом ПКП выбрать электрические схемы подключе- ния приборов и разместить их в пояснительной записке к КП.

    - Расчет оборудования

В этом разделе проводится расчет электрических схем подключения обору- дования и сравнение полученных данных с информацией по ТТХ приборов. Рас- чет должен подтверждать ТТХ ПКП, в противном случае производится изменение схемы и ее перерасчет. Рассчитываемые параметры:

  - токи потребляемые каждым шлейфом,

  - падение напряжения в каждом из шлейфов.

Расчет тока потребляемого шлейфом проводится по следующей формуле:

I   Iд   I р   I л   I в   I о

(30)

где ∑𝐼д − сумма токов, потребляемая дымовыми извещателями (ТТХ прибо- ра), мА,

мА, ра), мА,

∑𝐼р − сумма токов, потребляемая ручными извещателями (ТТХ прибора),

∑𝐼л − сумма токов, потребляемая линейными извещателями (ТТХ прибо-

мА,

∑𝐼в − сумма токов, потребляемая табличками «выход» (ТТХ прибора),

∑𝐼о − сумма токов, потребляемая оповещателями (ТТХ прибора), мА. Расчет падения напряжения проводится по следующей формуле:

Uш  Iш  Rш

где 𝐼ш − ток потребляемый шлейфом, мА;

𝑅ш − сопротивление шлейфа, Ом.

Сопротивление шлейфов:

(31)

Rш  Ry  L

(32)

где 𝑅𝑦 − удельное сопротивление провода, Ом/м, (ТТХ кабеля); L− длина каждого из шлейфов, м.

    - Заключение

В заключении подводится итоги проведенной работы и делаются выводы в соответствии с поставленными вначале целями и задачами.

    - Список использованных источников

Список использованных источников обязательно должен включать феде- ральный закон №123 и СП 5.13130.2009, кроме них необходимо указать еще 10-15 источников. Интернетисточники указываются в виде полных ссылок на каждую страницу откуда бралась информация.

# ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Графическая часть курсовой работы (проекта) включает один лист формата А1 выполненные в электронном виде и на листах ватмана и включает схемы по- жарной сигнализации первого и второго этажей здания.

Список литературы

- Сукало, Г.М. Организация службы и подготовки в подразделениях по- жарной охраны : учебное пособие : [12+] / Г.М. Сукало. – Москва ; Берлин : Ди- рект-Медиа, 2020. – 211 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577856

- Ведёрко, С.Н. Аварийно-спасательная подготовка : учебное пособие / С.Н. Ведёрко, В.В. Третьяков. – Минск : РИПО, 2020. – 265 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599807

- Беляков, Г. И. Пожарная безопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 143 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 09832-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433757

- Федорян, А.В. Категорирование складских и производственных объек- тов по пожаровзрывоопасности, требования к объемно-планировочным и кон- структивным решениям объектов : учебное пособие : [12+] / А.В. Федорян. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 222 с. : ил., схем., табл. – Режим досту- па: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576672

- Федорян, А.В. Интегральное моделирование при прогнозировании про- цессов распространения продуктов горения в помещении : учебное пособие : [12+] / А.В. Федорян. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 176 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578499

- Прудников, С.П. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситу- аций : учебник / С.П. Прудников, О.В. Шереметова, О.А. Скрыпниченко. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : РИПО, 2020. – 257 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599795

- Пожарно-спасательный спорт : учебное пособие для среднего професси- онального образования / Г. Н. Германов, А. Н. Корольков, В. Д. Шалагинов, И. В. Машошина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 394 с. — (Профессиональ- ное образование). — ISBN 978-5-534-12765-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/448291

- Собурь, С.В. Огнезащита материалов и конструкций: учебно-справочное пособие : [16+] / С.В. Собурь ; Всемирная академия наук комплексной безопасно- сти, Международная ассоциация "Системсервис", Университет комплексных си- стем безопасности и инженерного обеспечения. – 7-е изд., изм. – Москва : По- жКнига, 2019. – 208 с. : табл., ил. – (Пожарная безопасность предприятия). – Ре- жим	доступа:	по	подписке.	–	URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570962

- Сукало, Г.М. Надзор и контроль в сфере безопасности : учебное пособие

: [12+] / Г.М. Сукало. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 213 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577189

- Ушаков, И. А. Спасательное дело и тактика аварийно-спасательных ра- бот : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. А. Уша- ков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 155 с. — (Профессиональное об- разование). — ISBN 978-5-534-04807-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437432

- Смирнов, А. П. Охрана и защита лесов. Лесные пожары : учебное посо- бие / А. П. Смирнов, А. А. Смирнов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-4683-4. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/136166

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

# УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ

1	Строительные конструкции

Таблица 3 - Условные графические изображения строительных конструкций

| Наименование |  | В плане | В разрезе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проемы: |  |  |
| а) без четверти |  |  |  |
| б) с четвертью |  |  |  |
| в) в масштабе 1:200 и мельче, а также для чертежей элементов конструкций заводского изготовления |  |  |  |
| 2 | Лестницы |  |  |
| 2.1 Лестница металлическая: |  |  |  |
| а) вертикальная |  |  |  |
| б) наклонная |  |  |  |
| 2.2 Лестница |  |  |  |
| а) нижний марш |  |  | В масштабе 1:50 и крупнее |

| б) промежуточные марши |  |  |
| --- | --- | --- |
| в) верхний марш Примечание. Стрелкой указано направление подъема марша. |  | В масштабе 1:100 и мельче, а также для схем расположения элементов сборных конструкций. |
| 3 Перегородка из стеклоблоков Примечание. На чертежах в масштабе 1:200 и мельче допускается обозначе- ние всех видов перегородок одной сплошной толстой основной линией. |  |  |
| 4 Проемы |  |  |
| 4.1 Проем (проектируемый без за- полнения) |  |  |
| 5 Двери, ворота |  |  |
| 5.1 Дверь однопольная |  |  |
| 5.2 Дверь двупольная |  |  |
| 5.3 Дверь двойная однопольная |  |  |

| 5.4 То же, двупольная |  |
| --- | --- |
| 5.5 Дверь однопольная с качающим- ся полотном (правая или левая) |  |
| 5.6 Дверь двупольная с качающими- ся полотнами |  |
| 5.7 Дверь (ворота) подъемная |  |
| 5.8 Дверь складчатая |  |
| 5.9 Дверь (ворота) откатная одно- польная |  |
| 5.10 Дверь вращающаяся |  |
| 5.11 Дверь (ворота) раздвижная дву- польная |  |

2. Планы этажей

При выполнении плана этажа положение мнимой горизонтальной секущей плоскости разреза принимают на уровне оконных проемов или на 1/3 высоты изображаемого этажа.

В случаях, когда оконные проемы расположены выше секущей плоскости, по периметру плана располагают сечения соответствующих стен на уровне окон- ных проемов.

Пример выполнения плана этажа жилого кирпичного дома показан на ри- сунке 6.

План типового этажа показан на рисунке 6. На планы этажей наносят:

- координационные оси здания (сооружения);

- размеры, определяющие расстояние между координационными осями и проемами, толщину стен и перегородок, другие необходимые размеры, от- метки участков, расположенных на разных уровнях;

- линии разрезов. Линии разрезов проводят, как правило, с таким расчетом, чтобы в разрез попадали проемы окон, наружных ворот и дверей;

- позиции (марки) элементов здания (сооружения), заполнения проемов и дверей (кроме входящих в состав щитовых перегородок), перемычек, лест- ниц и др.

Допускается позиционное обозначение проемов ворот и дверей указывать в кружках диаметров 5мм;

- обозначения узлов и фрагментов планов;

- наименования помещений (технологических участков), их площади, катего-

рии по взрывопожарной и пожарной опасности (кроме жилых зданий).

7

Рисунок 6 - Последовательность вычерчивания плана здания

Приложение Б

# ПРИМЕРЫ	СХЕМ	И	ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТОВ

Схема 1 Мебельная фабрика

# Оперативно-тактическая характеристика мебельной фабрики

Здание мебельной фабрики одноэтажное, высота до покрытия 6,0м. Основа здания  –  сборный  железобетонный  каркас.  Наружные  стены  навесные  ПФ    4ч , колонны железобетонные  ПФ    4ч, внутренние перегородки кирпичные  ПФ    1ч,

покрытие совмещённое из сборных железобетонных плит по железобетонным балкам. Кровля из трёх слоёв рубероида на битумной мастике.

Дверные наружные проёмы и основные внутренние помещений имеют раз- меры 3  3м. Дверные проёмы вспомогательных помещений имеют размеры 0,8  2,1м. В наружных стенах по всему периметру корпуса имеются оконные проёмы размером 5,5 1,2 м каждый. Оконные проёмы расположены на отметке от 4,2  5,4м. Полы – керамическая плитка на цементной основе.

Вентиляция принудительная приточно-вытяжная.

Силовое электрооборудование работает под напряжением 380 В, осветитель- ное – 220 В.

Здание базы внутренним пожарным водопроводом не оборудовано. Таблица 1 –  Пожарная опасность материалов

| Помещения | Материалы |
| --- | --- |
| Склад материалов | ДСП |
| Распиловочный участок. | ДСП, опилки. |
| Цех лакирования и сушки деталей. | ДСП, лак, клей, краска. |

| Помещения | Материалы |
| --- | --- |
| Склад лакокрасочных материалов. | Лак НЦ, клей БФ-88, краска НЦ, рас- творитель 646, ацетон |
| Участок сборки мебели | Лакированная ДСП. |
| Материальная кладовая | Бумага упаковочная, наждачная бума- га, пластиковая фурнитура, хлопчато- бумажные материалы |
| Склад готовой продукции. | Бумага упаковочная, ДСП, деревянные поддоны. |

# Экспликация помещений

- Склад материалов.

- Распиловочный участок.

- Инструментальная кладовая.

- Цех лакирования и сушки деталей.

- Универсальная лаконаливная и сушильная в УФ лучах машина.

- Многоярусные стеллажи для естественной сушки деталей.

- Лаконаливная машина.

- Склад лакокрасочных материалов.

- Вентиляционная камера.

- Участок сборки мебели.

- Материальная кладовая.

- Склад готовой продукции.

- Компрессорная.

- Бункер для опилок.

# Схема 2 – Лесопильно-деревообрабатывающий комбинат

Оперативно-тактическая	характеристика	лесопильно- деревообрабатывающего комбината

Здание лесопильно-деревообрабатывающего комбината одноэтажное, высота

до покрытия 4,0м. Наружные и внутренние стены выполнены из кирпича с преде-

лами огнестойкости  ПФ    4ч и  ПФ    1ч соответственно. Покрытие, совмещённое

из сборных железобетонных плит по железобетонным балкам. Кровля из трёх сло- ёв рубероида на битумной мастике. Покрытие над цехом распиловки древесины шиферное, выполнено по деревянным фермам, деревянной обрешетке.

Торцевые дверные наружные проёмы и основные внутренние помещений имеют размеры 43м. Рабочие дверные проёмы имеют размеры 0,82,1м. В наружных стенах по всему периметру корпуса имеются оконные проёмы разме- ром 3,51,2м каждый. Оконные проёмы расположены на отметке от 2,25,4м. По- лы – керамическая плитка на цементной основе.

Вентиляция естественная.

Силовое электрооборудование работает под напряжением 380В, осветитель- ное – 220 В.

Здание базы внутренним пожарным водопроводом не оборудовано. Таблица 1 - Пожарная опасность материалов

| Помещения | Материалы |
| --- | --- |
| Цех распиловки древесины. | Древесина влажностью 50% |
| Сортировочный участок | Древесина влажностью 50% |
| Цех сушки пиломатериалов | Древесина влажностью 50%, Древесина |

|  | влажностью 10% |
| --- | --- |
| Производственный цех | Древесина влажностью 10%, лак НЦ, краска НЦ, краска ПФ 115 растворитель 646, аце- тон, уайтспирит, сольвент. |
| Склад готовой продукции | Бумага упаковочная, древесина влажностью 10%. |

# Экспликация помещений:

- Цех распиловки древесины.

- Сортировочный участок.

- Цех сушки пиломатериалов.

- Производственный цех.

- Склад готовой продукции.

# Схема 3 – Торговый центр

Оперативно-тактическая характеристика торгового центра

Здание торгового центра двухэтажное, имеет размеры в плане 78х132м. Стены кирпичные толщиной 510мм. Колонны железобетонные сечением

400 х 400 мм. Перегородки кирпичные толщиной 125мм. Перекрытие желе- зобетонное, покрытие совмещенное из сборных железобетонных плит по железо- бетонным фермам  ПФ    1ч. Утеплитель из несгораемого материала. Кровля – из

- х слоев рубероида на битумной мастике.

Дверные в перегородках 1,4х2,2м. Полы выполнены керамической плиткой. Оконные проёмы расположены на отметке от 2,2 размерами 4,0х1,8м. Вентиляция в помещениях естественна. Силовое электрооборудование работает под напряже- нием 380В, а осветительное 220 В.

Здание оборудовано внутренним пожарным водопроводом, на котором уста- новлены внутренние пожарные краны. Одновременно можно использовать 2 по- жарных крана с общим расходом 5 л/с. Автоматических установок обнаружения и тушения пожара в здании не имеются.

Пожарная нагрузка в помещениях составляет 100:150 кг/м.кв.

# Экспликация помещений

  - Отдел бытовой химии.

  - Отдел санитарно-технических изделий.

  - Отдел бытовой техники.

  - Отдел лакокрасочных материалов.

  - Отдел электротоваров.

  - Отдел детской игрушки.

  - Аптека.

  - Букинистический отдел.

  - Отдел бытовой техники.

  - Бар.

# Схема 4 – Библиотека

Оперативно-тактическая характеристика библиотеки

Здание библиотеки находится на первом этаже девятиэтажного жилого дома. Размеры в плане 100х24м, высота помещений 3 метра. В здании имеется цоколь- ный этаж, высота цокольного этажа от уровня земли 1,2метра. Наружные стены

здания кирпичные  ПФ    8ч, стены  лестничных клеток кирпичные, оштукатурен-

ные  ПФ    4ч, перегородки кирпичные  ПФ    1ч, плиты перекрытия железобетон- ные, многопустотные, предварительно напряженные ПФ    2ч .

Двери в книгохранилищах отсутствуют, ширина проёмов 2 м, высота по вы- соте помещений. Дверные проёмы остальных помещений 0,8х2м, ПФ    0,25ч.

Окна пластиковые располагаются по всему периметру здания размерами 4,5 х 2,0 м, ПФ    0,1ч. Оконные проёмы расположены на отметке от 2,1  4,6м.

Полы во всём помещении библиотеки выполнены палубной рейкой. Вентиляция естественная приточно-вытяжная.

Силовое электрооборудование – 220 В.

Здание библиотеки внутренним пожарным водопроводом не оборудовано.

Таблица 12 - Пожарная опасность материалов

| Помещения | Материалы |
| --- | --- |
| Книгохранилище | Бумага |
| Абонентский отдел | Бумага |
| Зал каталогов | Бумага |
| Бытовая комната | Древесина влажностью 10 % |
| Читальный зал | Древесина влажностью 10 %, бумага |

| Художественная мастер- ская | Древесина влажностью 10 %, лак НЦ, краска НЦ, краска ПФ 115 растворитель 646, ацетон, уайтс- пирит, сольвент. |
| --- | --- |

# Экспликация помещений

- Книгохранилище.

- Абонентский отдел.

- Зал каталогов.

- Фойе.

- Бытовая комната.

- Читальный зал.

- Гардероб.

- Компьютерный зал.

- Художественная мастерская

# Схема 5 Ковровый комбинат

Оперативно-тактическая характеристика коврового комбината

Здание главного корпуса одноэтажное, имеет П-образную форму. К гласно- му корпусу пристроен административно-бытовой корпус.

Стены главного корпуса из силикатного кирпича толщиной 380мм. Колонны железобетонные  сечением  320  х  320  мм  ПФ    2,5ч.  Покрытие  совмещенное  из

сборных железобетонных плит по железобетонным монолитным прогонам, сече- ние 320 х 860мм.

На покрытии ткацкого цеха имеется световой фонарь. Стены фонаря выпол- нены из силикатного кирпича толщиной 380мм. Покрытие фонаря по конструк- тивному решению аналогично покрытию корпуса. Проемы фонаря застеклены одинарным остеклением.

Кровля выполнена из 3 слоев рубероида на битумной мастике. В наружных стенах имеются оконные проемы размером 4,8х4,2м. Остекление выполнено из витринного стекла толщиной 6мм.

Из главного корпуса имеется 5 выходов наружу, размером 3х3 каждый. Дверные проемы в перегородках противопожарными дверями не защищены. Раз- меры дверей в перегородках 4х3м. Пол в главном корпусе ксилолитовый, покры- тый сверху линолеумом.

Вентиляция от станков ткацкого и отделочного цехов общая, выполнена из металлических труб, радиально сходящихся в общую магистраль.

Вентиляция соответствует требованиям норм. Силовое электрооборудова- ние работает под напряжением 300В, осветительное 220 В.

Пожарной нагрузкой в приготовительном цехе является хлопчатобумажная, льняная, ворсовая пряжа и бобины в количестве 60:35; в отделочном цехе и складе готовой продукции находятся ковры с пожарной нагрузкой соответственно 55 и 180кг / м2 .

Здание оборудовано внутренним пожарным водопроводом, на котором

установлены внутренние пожарные краны. Одновременно можно использовать 2 пожарных крана с общим расходом 5 л/с. Автоматических установок обнаружения и тушения пожара в здании не имеются.

# Экспликация помещений

- Склад материалов

- Приготовительный цех

- Бытовое помещение

- Ткацкий цех

- Инструментальная кладовая

- Отделочный цех

- Склад готовой продукции

# Схема 6 Мебельный комбинат

Оперативно-тактическая характеристика мебельного комбината

Здание мебельного комбината одноэтажное, высота до ферм покрытия 6,0м. Основа здания – сборный железобетонный каркас. Наружные стены навесные из керамзитобетонных панелей  ПФ    4ч , колонны железобетонные  ПФ    4ч , покры-

тие совмещенное из сборных железобетонных плит по железобетонным фермам

ПФ    1ч и несгораемым утеплителем. Кровля из 3-х слоев рубероида на битумной мастике и слоя гравия на битумной мастике.

Здание разделено кирпичными стенами  ПФ    5ч на цеха, вспомогательные

и административные помещения. Проемы в кирпичных стенах не защищены про- тивопожарными дверями. Дверные проемы в стенах вспомогательных и админи- стративных помещениях имеют размер 2,4х2,1м, а в стенах производственных помещений 3х3м.

В покрытии имеются 3 световых фонаря с ленточным остеклением, общая высота остекления составляет 3,6м. В наружных стенах имеются оконные проемы. Оконные проемы нижнего ряда заполнены двойным остеклением и имеют размер 4,2х1,8м, а верхнего ряда заполнены одинарным остеклением и имеют размер 4,2х1,6м.

Полы асфальтовые.

Здание оборудовано 2-мя наружными стационарными пожарными лестни- цами с выходом на покрытие. Все цеха, кроме сушильного, оборудованы вытяж- ной вентиляцией.

Система вентиляции соответствует требованиям норм. Силовое электрообо- рудование работает под напряжением 380 В, а осветительное 220В.

Основным горючим материалом является древесина, влажностью 8-14%. Здание оборудовано внутренним пожарным водопроводом, на котором установ- лено внутренние пожарные краны. Одновременно можно использовать 2 внутрен- них пожарных крана с общим расходом воды 5 л/с.

# Экспликация помещений

- Склад пиломатериалов

- Вентиляционная камера

- Заготовительный цех

- Сборочный цех

- Цех покраски и сушки

- Склад готовой продукции

- Инструментальные кладовые

- Санитарные узлы

- Материальная кладовая

- Бытовое помещение

- Столовая

Приложение В

# ПРИМЕРЫ СХЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Н=30м